NOVA School of Science and Technology

2022/2023

Eletrofisiologia

Deteção de contrações musculares

Ana Fernandes 59995

Diogo Amaro 59781

Docentes

Senhora Professora Carla Quintão

Senhor Professor Pedro Moura

Índice

Introdução e Objetivos3

Recolha de dados3

Pré-processamento do sinal4

Tratamento do sinal5

Aplicação de um filtro passa banda5

Quadrar o sinal6

Envelope do sinal6

Transformada de Fourier6

Estudo do sinal em MatLab7

Algorithm27

Algorithm_test8

Apresentação de resultados10

Amplitude de contração10

Duração de contração10

Discussão de resultados11

Justificação de resultados13

Considerações finais14

Referências15

Figura 1 - Sinal de EMG processado4

Figura 2 - Sinal sem filtro passa banda5

Figura 3 - Sinal com filtro passa banda5

Figura 4 - Sinal quadrado5

Figura 5 - Envelope do sinal (Grupo de Controlo)6

Figura 6 - Envelope do sinal (Grupo de Pacientes)6

Figura 7 - Espectro de Potências (Esq.)6

Figura 8 - Espectro de Potências (Dir.)6

Figura 9 - Instantes de contração e descontração8

Figura 10 - Erro de deteção10

Figura 11 - Sinal do grupo de Controlo11

Figura 12 - Sinal do grupo de Pacientes11

Figura 13 - Contrações no grupo de Controlo12

Figura 14 - Contrações no grupo de Pacientes12

Figura 15 - Sinal EMG Pt10_FM13

Figura 16 - Contrações musculares Pt10_FM13

1. Introdução e Objetivos

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa com avanço progressivo que afeta os neurónios motores superiores e inferiores. Os neurónios motores são o elo de comunicação entre o sistema nervoso central e os músculos, a doença ELA afeta precisamente estes neurónios, provocando uma desassociação entre os mesmos e os músculos que estes controlam. Isto provoca, nos doentes, o aumento da fraqueza muscular a nível distal no membro superior, e na zona mais proximal dos músculos do membro inferior, provocando a perda de coordenação motora. No final, leva à perda total da capacidade de realizar movimentos voluntários, como comer, andar, falar, entre outras limitações, até comprometer o diafragma, provocando a morte por asfixia. [1] As implicações que a ELA tem nos músculos do membro superior são, mais concretamente, a rigidez muscular e o exagero dos movimentos involuntários reflexos. Quando os neurónios estão relacionados com os músculos do membro inferior, as consequências são cãibras musculares, contrações involuntárias momentâneas, dando a sensação que o músculo nunca atinge, efetivamente, o repouso, a este fenómeno chama-se fasciculação. [2]

Com este trabalho pretendemos estudar, ainda que muito superficialmente, as consequências desta doença nos pacientes, através da análise de sinais eletromiográficos, e posterior comparação com os sinais de um grupo de controlo, aparentemente, saudável. As principais diferenças que esperamos encontrar podem estar relacionadas com os tempos e amplitudes de contração, como consequência da existência de potenciais de fibrilação e fasciculação aquando do relaxamento muscular. Para estudar o sinal que nos foi fornecido, vamos marcar, através de algoritmos criados em MATLAB, os momentos de contração e descontração para que, posteriormente, possamos observar a sua duração e amplitude. Com estas características de cada sinal, vamos fazer as devidas comparações com os sinais de controlo e tentar chegar às conclusões teóricas.

1.1. Recolha de dados

Os dados de EMG utilizados para análise foram adquiridos enquanto os sujeitos realizam uma tarefa mecânica de afastamento dos dedos. A amostra é constituída por sujeitos com esclerose lateral amiotrófica e por um grupo de controlo.

Estes registos foram adquiridos por Maria Marta Santos no âmbito da sua tese de Mestrado: Study of the electromyographic signal dynamic behavior in amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

A recolha de dados seguiu um protocolo de aquisição específico, composto por 3 segundos de afastamento de dedos seguidos de 3 segundos de relaxação. Isto, durante 6 minutos ou até o indivíduo atingir o limite físico. Foram adquiridos sinais na mão direita (canal 3), na mão esquerda (canal 1), no braço direito (canal 4) e no braço esquerdo (canal 2).

Os dados foram recolhidos a uma frequência de amostragem de 1000Hz pelo dispositivo BioPlux.

2. Pré-processamento do sinal

O sinal de EMG é um sinal elétrico produzido pela atividade muscular, que pode ser medido através de elétrodos colocados na pele. Os elétrodos captam a atividade elétrica dos músculos subjacentes e convertem-na num sinal elétrico que pode ser registado e processado. Este sinal, por definição, encontra-se em valores digitais. Para isso, e antes de qualquer análise, é necessária a conversão dos sinais em milivolts (mV):

EMG (mV)=x2n-12VCC11000

Na expressão de conversão, x representa o valor digital do sinal, n o número de bits utilizados para digitalizar o sinal (=12bits) e Vcc a tensão de alimentação do circuito utilizado para recolher o sinal de EMG (=5V). Este sinal, depois de transformado, foi armazenado em Data_Transformada.

Para facilitar a análise, foram pré-estabelecidas variáveis como Fs, igual à frequência de amostragem, seconds que representa o intervalo de tempo de 40 segundos, time que é o intervalo de tempo desde o instante em que a primeira amostra foi recolhida, até chegar à amostra que foi recolhida no instante t=40 segundos e Data_sec que corresponde aos números de amostras recolhidos durante os 40 segundos.

Nesta fase, os dados estão devidamente convertidos e as variáveis necessárias estão corretamente definidas. Os dados encontram-se, assim, aptos para análise. Dado que temos informação associada a 4 secções dos membros superiores, é necessário fazer a respetiva dissociação da matriz original. Dado que a primeira coluna da variável Data_Transformada é referente ao índice, temos as seguintes correspondências: Mão esquerda - canal 2; Braço esquerdo - canal 3; Mão direita - Canal 4 e Braço Direito - Canal 5.

Para finalizar, procedeu-se à junção dos 4 vetores obtidos numa única matriz, Data_base que, de seguida, foi segmentada num intervalo de tempo de 40 segundos através da variável Data_Sec, definida previamente em cima. Neste ponto da análise, temos uma matriz de dimensão (40000x4), armazenada na variável  Data, que contém os registos musculares referentes às 4 secções dos membros superiores, recolhidos durante 40 segundos.

Podemos observar, pela amplitude do sinal, que o indivíduo possui mais força no membro superior direito do que no esquerdo, o que indica ser o seu braço dominante.

Figura 1 - Sinal de EMG processado

3. Tratamento do sinal

Com os dados devidamente organizados, procedeu-se, nesta etapa, a uma análise mais direcionada para o objetivo principal do trabalho.

3.1. Aplicação de um filtro passa banda

A aplicação deste filtro permite a passagem de frequências entre os 50 e os 300 Hz, eliminando as restantes. Quando analisamos um sinal de EMG, pretendemos que sejam vistas as mais altas frequências, porque são essas que correspondem a contrações mais intensas. Eliminar as frequências mais baixas permite eliminar o sinal que resulta de uma contração mais fraca e menos notória para a análise pretendida.

Figura 2 - Sinal sem o filtro passa banda

Figura 3 - Sinal com o filtro passa banda

3.2. Quadrar o sinal

Nesta fase, começamos por fazer a média do sinal e, posteriormente, removê-la, reduzindo o offset a 0. Esta alteração não apresenta extrema relevância no sinal de EMG, mas resolvemos fazê-la para limpar o sinal o máximo possível. Seguidamente, fizemos o quadrado do sinal resultante para acentuar os pontos de maior amplitude, que correspondem às contrações a analisar.

Optou-se por uma abordagem de quadrado ponto a ponto, ao invés de aplicação direta do valor absoluto aos sinais, por a primeira permitir dar ênfase das regiões de aumento repentino de atividade muscular, relativamente ao valor base do tónus muscular, permitindo uma deteção mais clara das contrações e uma consequente análise mais objetiva dessas mesmas contrações.

Figura 4 - Sinal quadrado

3.3. Envelope do sinal

Para a aplicação de um envelope ao grupo de Controlo, considerou-se uma média móvel com 1000 amostras por janela que, com uma Data de 40.000 amostras, perfaz um total de 40 janelas. Este pareceu-nos ser um valor que consideramos razoável para o resultado que pretendemos.

Por outro lado, para a análise do sinal de EMG referente ao grupo de doentes, considerou-se vantajoso utilizar uma janela de 1500 para suavizar o sinal, já que neste grupo o sinal recolhido é consideravelmente mais irregular que os sinais recolhidos no grupo de controlo.

Figura 6 - Envelope do sinal (Grupo de Pacientes)

Figura 5 - Envelope do sinal (Grupo de Controlo)

3.4. Transformada de Fourier

Nesta etapa, procedeu-se a uma segunda transformação dos registos de EMG. Para estudar o sinal em domínio de frequências, foi aplicada a função fft (Fast Fourier Transform), que, através de um ciclo for, itera sobre os 4 registos de EMG presentes na matriz de interesse, e aplica diretamente a função a cada um desses registos, individualmente:

Figura 8 - Espectro de Potências (Dir.)

Figura 7 - Espectro de Potências (Esq.)

4. Estudo do sinal em MatLab

Depois de devidamente tratados e processados, podemos começar a estudar os sinais que nos foram fornecidos. Com o intuito de perceber a diferença entre o sinal recolhido no grupo de controlo e no grupo de doentes, decidimos estudar a duração e a amplitude de cada contração nos diferentes grupos. Para tal, foram criados dois algoritmos:

4.1. Algorithm2

Este primeiro algoritmo permite-nos estudar o sinal individualmente em cada um dos 4 canais.

É criada uma variável Min referente aos valores mínimos do sinal de EMG no canal 2, que corresponde ao sinal recolhido no braço esquerdo. Com a média desses valores mínimos, criamos um threshold, que funciona como um limiar que nos vai indicar o início de uma contração muscular.

Iteramos sobre o sinal, fazendo um teste em cada amostra: se o sinal nesse instante for menor ou igual ao threshold definido, assume que o sinal naquele índice é igual a 0, e diferente de 0 quando for maior.

Inicializamos 4 vetores que vão ser preenchidos em cada iteração do ciclo for sobre o sinal:

- O vetor contraction, que armazena valores de amplitude correspondentes a contração;

- O vetor relaxation, que armazena valores de amplitude correspondentes a descontração;

- O vetor tempo_contract, que armazena instantes correspondentes ao início da contração;

- O vetor tempo_relax, que armazena instantes correspondentes ao início da descontração;

O sinal é percorrido desde a segunda até à penúltima amostra. Caso o sinal seja maior do que 0 num determinado instante, significa que é maior que o threshold definido, apontando para um momento de contração muscular. Caso seja igual a 0, significa que não ultrapassou o threshold definido, indicando um momento de descontração muscular. Obtém-se assim dois vetores que reúnem as amplitudes das amostras correspondentes a momentos de contração e descontração:

for i = 2:length(Data_tratada)-1

if data1(i)>0

contraction(end+1)=Data_tratada(i, 2);

end

if(data1(i)==0)

relaxation(end+1)=Data_tratada(i, 2);

end

Posteriormente, fomos perceber em que instantes começaram as contrações e descontrações. Se uma determinada amostra fizer parte de um momento de descontração e a amostra imediatamente anterior estiver inserida num momento de contração, então o momento de passagem de um estado para o outro indica o início de uma descontração.

Por sua vez, se a amostra estiver num momento de descontração e a amostra seguinte num de contração, o instante de transição corresponde ao começo de uma contração.

Adicionamos cada instante de contração e descontração aos vetores tempo_contract e tempo_relax, respetivamente:

Figura 9 - Instantes de contração e descontração

if data1(i) == 0 && data1(i-1)>0

tempo_relax(end+1)=time(i);

end

if data1(i) == 0 && data1(i+1)>0

tempo_contract(end+1)=time(i);

end

end

De forma a percecionar visualmente o início e fim de uma contração, inserimos linhas verticais verdes e vermelhas, respetivamente, nos instantes correspondentes.

4.2. Algorithm_test

Este algoritmo permite-nos analisar os 4 canais de EMG em simultâneo. Utiliza o threshold definido manualmente no ficheiro principal, e tem de ser ajustado conforme o ficheiro que estamos a ler. Isto porque um registo de EMG vai invariavelmente depender do indivíduo a quem foi recolhido esse registo e, por conseguinte, o threshold estabelecido também dependerá do sinal do indivíduo.

Começamos por criar duas matrizes 4x20 onde serão armazenados os instantes do sinal correspondentes a contrações e as descontrações, tempo_contract e tempo_relax, respetivamente. É também inicializada uma variável c, que indicará se a contração está ou não ativa:

c = 0: indica momento de descontração;

c = 1: indica momento de contração;

De forma a conseguir ler os 4 canais de EMG em simultâneo, foi criado um ciclo for que itera sobre todas as colunas da matriz Data_tratada, e cria uma variável data1, que a cada iteração faz corresponder um dos quatro canais.

Seguidamente, inicializam-se as variáveis beginning_index e end_index, que vão tomar todos os valores dos 4 canais do sinal e armazenar aqueles que correspondem ao início e ao término de uma contração muscular, respetivamente.

O sinal é igualmente percorrido da segunda à última amostra. Caso o sinal seja maior que o threshold definido, o sinal imediatamente anterior seja menor que esse threshold e o estado atual do sinal seja de descontração (c = 0), é inserido um círculo verde no sinal nesse exato momento, dado que estamos perante uma contração muscular. O estado da variável c é então alterado para o valor 1, e o instante correspondente a esta alteração de estado é armazenado na matriz tempo_contract. O algoritmo avança para o índice seguinte, de forma a evitar leituras repetidas.

Caso o sinal seja menor que o threshold, a amostra imediatamente anterior seja maior que o threshold e o estado atual do sinal seja de contração (c = 1), é inserido um círculo vermelho nesse exato instante, dado que estamos perante o início de uma descontração muscular. O procedimento estabelecido é exatamente igual ao descrito anteriormente. O estado da variável c é alterado, neste caso para o valor c = 0 e o instante correspondente a esta alteração de estado é armazenado, agora, na matriz tempo_relax. O índice do sinal é incrementado em 1 unidade e o algoritmo prossegue a leitura:

hold on;

beginning_index(t)=0;

end_index(t)=0;

for i = 2 : 40000

if data1(i) >= threshold && data1(i-1) < threshold && c == 0

plot(time(i), data1(i), 'og');

tempo_contract(t, beginning_index(t)) = time(i);

c = 1;

beginning_index(t) = beginning_index(t) + 1;

elseif data1(i) <= threshold && data1(i-1) > threshold && c == 1

plot(time(i), data1(i), 'or');

tempo_relax(t, end_index(t)) = time(i);

c = 0;

end_index(t) = end_index(t) + 1;

end

end

hold off;

5. Apresentação de resultados

5.1. Amplitude de contração

Do algoritmo supracitado, surgem os vetores tempo_contract e tempo_relax, que serão utilizados agora para encontrar a amplitude de cada contração.

Percorremos o vetor onde se encontram os instantes de contração e, por cada intervalo, são encontrados os índices de começo e fim da mesma. Seguidamente, é encontrado o valor máximo de amplitude dentro do intervalo de cada contração e essa amplitude é adicionada ao vetor amplitude_contracao, que será posteriormente visualizado em função do tempo de contração.

5.2. Duração de contração

Por último, fomos calcular a duração de cada contração. Antes disto, e nesta fase, é importante fazer um levantamento geral a nível de funcionamento dos dois algoritmos criados ao longo do projeto.

O algorithm2 percorre os vetores que guardam os tempos de contração e descontração até ao índice 8, porque geralmente a 9ª descontração ocorre já depois do intervalo de tempo que estamos a considerar na análise, ou seja, verifica-se após os 40 segundos.

Muitas vezes, o algorithm_test, como depende de um threshold definido manualmente sem critério definido, regista uma descontração sem que antes seja registada uma contração, como podemos ver na seguinte figura:

Figura 10 - Erro de deteção

Por esta razão, idealmente, é preferível utilizar o primeiro algoritmo. No entanto, e para evitar que a análise da duração da contração seja afetada por estes erros, sempre que o tempo de contração é superior ao de descontração, ignoramos o primeiro instante de relaxamento e começamos a contar a duração da contração a partir da primeira contração registada. Desta forma, o erro sistemático indicado anteriormente é totalmente anulado, independentemente do algoritmo utilizado.

É inicializado um vetor duracao_contract (controlo ou pacientes, conforme o ficheiro lido). No entanto, e caso o algorithm_test seja o escolhido, o processo é semelhante ao anterior, mas passa a ser necessário especificar qual o canal de interesse.

6. Discussão de resultados

Para esta unidade, e para efeitos de simplificação na apresentação dos resultados, foram selecionados alguns ficheiros de ambos os grupos de indivíduos, e analisados em paralelo, de forma a enfatizar as diferenças entre eles. As próximas duas imagens referem-se ao ficheiro “Ct21_PV.txt” (grupo de Controlo) e ao ficheiro “Pt24_VR.txt” (grupo de Pacientes)

Figura 11 - Sinal do grupo de Controlo

Figura 12 - Sinal do grupo de Pacientes

Através da visualização do sinal destes dois ficheiros, conseguimos perceber, imediatamente, que as contrações e descontrações no sinal de Controlo são muito mais facilmente observáveis. Isto não se verifica no caso do sinal do Paciente.

É também possível verificar que, no caso do ficheiro do Paciente, são detetadas amplitudes com dimensões anormais na fase de repouso do movimento. Este facto prende-se com as características da própria doença. Potenciais de fasciculação em repouso são característicos da esclerose lateral amiotrófica, ou seja, são potenciais que impedem o músculo de atingir um estado total de repouso dado que existe desenervação nos plexos. [3]

Fazendo agora uma análise da amplitude das contrações do sinal dos ficheiros “Ct4_ClF.txt” e “Pt24_VR.txt”, obtemos as seguintes representações:

Figura 13 - Contrações no grupo de Controlo

Figura 14 - Contrações no grupo de Pacientes

Aplicando o código criado para estudo da duração das contrações e da amplitude das mesmas, obtivemos os seguintes resultados, em forma de vetores:

duracao_contract_controlo =

2.6640   2.1650   3.1520   2.8870   2.8500   2.9230   2.8950   2.8220

amplitude_contracao_controlo =

0.0297   0.0543   0.1131   0.1036   0.0963   0.1373   0.1020   0.1228  0.0768

duracao_contract_pacientes =

3.2090    3.0610    2.2830    2.9150    3.0410    3.0420    2.6610    3.2270

amplitude_contracao_pacientes =

0.0170    0.0124    0.0109    0.0117    0.0111    0.0179    0.0117    0.0137

Comparando o sinal recolhido de pacientes do sexo masculino e feminino, também conseguimos perceber que no sexo masculino as consequências da doença são muito mais visíveis. Por exemplo, o sinal EMG do paciente 24_VR, feminino, ilustrado em cima, apresenta muitos menos potenciais de fasciculação comparado com o sinal do paciente, masculino, 10_FM. O mesmo para as contrações, onde o paciente 10_FM apresenta tempos e amplitudes de contração muito mais irregulares do que o paciente 24_VR.

Figura 15 - Sinal EMG Pt10_FM

Figura 16 - Contrações musculares Pt10_FM

6.1. Justificação de resultados

Ao longo deste trabalho, e como descrito anteriormente, um dos focos principais passou por comparar os tempos e as amplitudes das contrações musculares entre o grupo de controlo e o grupo de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Como expectável, os resultados revelaram diferenças significativas ao nível destes dois parâmetros. Verificou-se que, de modo geral, o grupo de pacientes com ELA demonstrou tempos de contração mais irregulares, ou seja, verificou-se que contrações musculares sucessivas apresentavam grandes discrepâncias quer a nível temporal, quer a nível morfológico. O mesmo se verificou para amplitudes de contração. Estes resultados estão em total concordância com as características fisiopatológicas da esclerose lateral amiotrófica.

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela degeneração seletiva dos neurónios motores superiores e inferiores e pela fraqueza progressiva e paralisia dos músculos voluntários. A junção neuromuscular é a componente responsável pela ligação entre as fibras musculares e os neurónios motores. É precisamente ao nível desta ligação que a ELA atua. Verifica-se um comprometimento severo ao nível da capacidade de comunicação entre os músculos e os nervos, e é por esta razão que ocorre uma paralisia muscular progressiva e involuntária [4]. Consequentemente, ocorre uma diminuição na excitabilidade muscular e uma redução da função muscular. Estas alterações fisiológicas explicam tempos de contração mais curtos, bem como contrações musculares menos amplas.

No grupo de pacientes com ELA, observou-se também uma notável irregularidade e uma não dependência de padrões claros e previsíveis nos sinais de EMG. Para além disso, quando comparados pacientes do sexo masculino com pacientes do sexo feminino, nota-se uma clara diferença dos sinais obtidos, o que também vai de acordo com o que se sabe sobre esta doença, que tem uma leve predominância sobre o sexo masculino.

7. Considerações finais

É importante ressaltar que os resultados obtidos neste trabalho devem ser interpretados levando em consideração as características individuais dos participantes e as possíveis limitações do estudo, como o tamanho da amostra e a variabilidade dos dados. No entanto, consideramos que a análise dos sinais fornecidos conduziu a conclusões que são coerentes com a literatura existente sobre a esclerose lateral amiotrófica, que descreve a progressão da doença como uma causa subjacente para a redução na duração e amplitude das contrações musculares.

Concluindo, a análise dos sinais de EMG de ambos os grupos revelou não só as diferenças significativas que existem a nível fisiológico entre os dois grupos, como também forneceu informações sobre padrões de atividade muscular distintos na esclerose lateral amiotrófica (ELA) em comparação com o grupo de controlo.

8. Referências

[1] Jensen, L., Jørgensen, L. H., Bech, R. D., Frandsen, U., & Schrøder, H. D. (2016). Skeletal Muscle Remodelling as a Function of Disease Progression in Amyotrophic Lateral Sclerosis. BioMed research international, 2016, 5930621.

[2] Špulák, D., Cmejla, R., Bačáková, R., Kračmar, B., Satrapová, L., & Novotný, P. (2014). Muscle activity detection in electromyograms recorded during periodic movements. Computers in Biology and Medicine, 47, 93–103.

[3] Madureira, C. (2012). Diagnóstico Diferencial de Esclerose Lateral Amiotrófica - A propósito de um caso clínico [Tese de Mestrado, Universidade da Beira Interior – Ciências da Saúde]. Covilhã.

[4] Scaricamazza, S., Salvatori, I., Ferri, A., & Valle, C. (2021). Skeletal Muscle in ALS: An Unappreciated Therapeutic Opportunity?. Cells, 10(3), 525.